MEMORIAL DESCRITIVO Nº 002/2018 - PMM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA DA AMAGEM – MATINHOS/PR

Atendendo ao pedido de Licitação nº 816 de 2017,  data 13/12/2017

I - GENERALIDADES

O Presente Memorial Descritivo tem como finalidade especificar a necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES “AMAGEM” – MATINHOS/PR

O presente Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução dos serviços acima citados, fixando, portanto os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

II - OBSERVAÇÕES

Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter geral, sendo que talvez não se utilize determinadas técnicas, serviços ou materiais, que só serão definidos após a elaboração dos serviços à cargo da CONTRATADA.

O Responsável Técnico da obra, não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, poderá ser executado sem sua supervisão.

III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Como se trata de serviço de engenharia cabe ressaltar que os mesmos deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica).

Competirá à empreiteira fornecer material para mais perfeita execução dos serviços contratados, conforme Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

A fiscalização não aceitará serviços para cuja execução não tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir por conta e riscos da empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados;

A contratada deverá manter em seu canteiro de obras o livro diário e todos os funcionários devem estar fazendo uso dos EPI’s.

Deverão ser observadas as exigências da LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Os serviços serão fiscalizados por Técnico da Prefeitura Municipal de Matinhos.

Prazo de execução 60 (sessenta) dias.

IV – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A obra consiste na Construção do muro de divisa da Associação de catadores “Amagem” em matinhos –PR, para delimitação de seu perímetro e também para segurança da área.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser executada primeiramente a limpeza manual na faixa de 1,00 m para marcação do muro, que deverá ser feita com estacas cravadas e alinhadas por linha de pedreiro com auxilio de trena e mangueira de nível, para que esteja conforme as medidas apresentadas no projeto.

- SERVIÇOS EM TERRA

As escavações que fizerem necessárias deverão obedecer ao projeto e o material excedente das escavações deve ser utilizado para o reaterro das valas.

- EXECUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO

O muro de fechamento a ser executado conforme projeto técnico possui 77,63 m de extensão.

A estrutura será composta de fundação rasa, com estacas, blocos, viga baldrame, pilares e cinta de amarração em concreto armado conforme projeto.

A alvenaria será com tijolos cerâmicos seis furos 9x14x19 assentados em uma vez.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fundações: Deverá ser executada fundação de estacas em concreto armado com diâmetro de 22 cm, e profundidade média de 2 metros, os blocos terão as medidas de 45x45x25. As estacas e blocos serão concretados no local. Deverá ser usado concreto com resistência característica mínima de 25 Mpa aos 28 dias. Para armação deverá ser utilizada ferragens com vergalhões nas bitolas de 8.0mm CA-50 para os blocos e 8.0mm CA-50 e 5.0mm CA-60 para estacas pilares e cinta de amarração conforme especificado em projeto.

- Estruturas de concreto armado: Viga baldrame nas dimensões 0,30m x 0,15m, 28 pilares nas dimensões 0,20m x 0,14m e vigas de respaldo nas dimensões 0,20m x 0,14m. As formas deverão ser em tábuas de boa qualidade, bem travadas, afim de garantir o perfeito alinhamento estrutural.

- Parede: As paredes deverão ser executadas em alvenaria com tijolo furado 9x14x19 assentado em uma vez, perfeitamente alinhadas e aprumadas, com altura de 1,65 m.

- Revestimento: deverá ser aplicado chapisco com espessura de 1,00 cm com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa); a massa única terá espessura de 2,00 cm com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), devidamente alinhada e aprumada.

V - OUTROS

Todo e qualquer item que venha a ser necessário complementar, substituir, diminuir ou somar ao conjunto das obras e dos serviços objeto do contrato, somente poderá ser executado quando houver prévia comunicação/solicitação e a competente autorização prévia fornecida pelo setor de engenharia desta prefeitura.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Caso os materiais especificados, tenham saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no contrato.

É vedada a utilização de materiais improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.

O estudo e aprovação pela CONTRATANTE, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

- Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc.

Vi - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos por esta através de Termo de Recebimento.

Matinhos, 19 de Janeiro de 2018.

ENG. FRANCIELLE DRANKA

ENGENHEIRA CIVIL - PMM

CREA – PR-141024/D